Abzweigkasten 65/40

.... Stück

Abzweigkasten 65/40 aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1 liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     650 mm

lichte Breite	     400 mm

lichte Tiefe	     570 mm

Abzweigkasten 65/40 bestehend aus:

- Bodenplatte einteilig

Gewicht 84 kg

1 Stück

- Kastenrahmen  h = 460 mm

Gewicht 126 kg

1 Stück

- Deckelrahmen Belastungsklasse B125 nach EN 124

Gewicht 65kg

1 Stück

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 91 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Kastenrahmen  h = 310 mm mit je 4 PVC-Muffen DN 100 stirnseitig einbetoniert

Gewicht 156 kg

- Muffenrahmen  h = 200 mm mit 10 PVC-Muffen DN 100 allseitig einbetoniert

Gewicht 64 kg

- Zwischenrahmen  h = 75 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 27 kg

- Zwischenrahmen  h = 150 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 57 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar für Stirnwände 6 x DN 100,

(Satz =2 Stück), Gewicht 3,5 kg

- Kabelkanaleinführungsplatten aus Kunststoff Typ I, teilbar für Stirnwände 3 x DN 100,

(Satz = 2 Stück), Gewicht 2,0 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1 kg

- Aushebestangen für Schmutzschale

(Satz = 2 Stück)

Gewicht 0,2 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 90 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 aus Vollguß ohne Entlüftung

Gewicht 34 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 aus Vollguß mit Entlüftung

Gewicht 32,5 kg

- Deckel Kl. B125 nach EN 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 44 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 mit Entlüftung

Gewicht 96 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung

Gewicht 98 kg

- Deckel Kl. D400 nach EN 124 ohne Entlüftung, auspflasterbar

Gewicht 46 kg