Kabelaufbauschacht Gr. II

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. II aus Stahlbetonfertigteilen, LM 71 und LM 1 nach DIN EN 1991-2,

gem. HPQ nach TL 889.0065 (DBS 918 065), liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel

nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	     650 mm

lichte Breite	     650 mm

lichte Tiefe	     800 mm

Kabelaufbauschacht Gr. II bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 259 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 230 kg

1 Stück

- Zwischenrahmen, h = 400 mm

Gewicht 305 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 147 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 305 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 27 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,2 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,3 kg

- Deckelrahmen Kl. A15, verschiebesicher

Gewicht 24 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400, verschiebesicher

Gewicht 54 kg

- Deckelrahmen Kl. B125/D400, Stahl verzinkt, verschiebesicher

Gewicht 54 kg

- Deckel Kl. A15, ohne Lüftung

Gewicht 106 kg

- Deckel Kl. B125, ohne Lüftung

Gewicht 120 kg

- Deckel Kl. B125, mit Lüftung

Gewicht 110 kg

- Deckel Kl. D400, ohne Lüftung

Gewicht 206 kg

- Deckel Kl. D400, mit Lüftung

Gewicht 200 kg

- Deckel Stahl verzinkt Kl. B125, ohne Lüftung, auspflasterbar

Gewicht 51 kg

- Deckel Stahl verzinkt Kl. B125, mit Lüftung, auspflasterbar

Gewicht 60 kg