Kabelaufbauschacht Gr. X

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. X aus Stahlbetonfertigteilen, LM 71 und LM 1 nach DIN EN 1991-2,

gem. HPQ nach TL 889.0065 (DBS 918 065),liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel

nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   2500 mm

lichte Breite	   2000 mm

lichte Tiefe	     900 mm

Kabelaufbauschacht Gr. X bestehend aus:

- Bodenplatte mit Sickerloch

Gewicht 2.580 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 450 mm

Gewicht 1.442 kg

2 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm

Gewicht 2.764 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Zwischenrahmen  h = 225 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 811 kg

- Zwischenrahmen  h = 450 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 1.592 kg

- Zwischenrahmen  h = 700 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 2.555 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. A15

Gewicht 3.015 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. B125

Gewicht 3.035 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. D400

Gewicht 3.200 kg

- Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212 für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 91/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 48 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 66 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,2 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,3 kg

Achtung!	Bei Bestellung Lage der Einstiegsöffnung (mittig oder außermittig) angeben.