Kabelkleinschacht 100/100 monolithisch

.... Stück

Kabelkleinschacht 100/100 aus Stahlbetonfertigteilen, LM 1 nach DIN-Fachbericht 101,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1000 mm

lichte Breite	   1000 mm

lichte Tiefe	   1000 mm

Kabelkleinschacht 100/100 bestehend aus:

- Schachtkörper einteilig mit vier Sollbruchstellen  h = 1000 mm,

mit Sickerloch

Gewicht 1.480 kg

1 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 70/70 cm

Gewicht 450 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtkörper einteilig mit ...... wasserdicht einbetonierten PVC-Muffen DN ......, h = ...... mm

Gewicht 1.480 kg

- Zwischenrahmen  h = 250 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 265 kg

- Zwischenrahmen  h = 500 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 550 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 E eingebaut

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeton mit 15 PVC-Muffen DN 100

Gewicht 66 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,2 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,3 kg