Kabelschachtabdeckungen

auspflasterbar

Einstieg 140/70 cm

.... Stück

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, Stahl verzinkt / Edelstahl, auspflasterbar bis 8 cm

Steinhöhe, für lichte Einstiegsöffnung 140/70 cm, liefern und in Zementmörtel nach

DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 versetzen und einbauen

Hersteller: bbL GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Kabelschachtabdeckung Kl. ..... bestehend aus:

- Deckelrahmen aus Stahl verzinkt / Edelstahl,

mit Vorrichtung zur Höhenverstellung

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Deckelschale aus Stahl verzinkt / Edelstahl, auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe,

mit dämpfender Einlage, mit / ohne Entlüftung

Gewicht ........ kg

1 Stück

- Deckelschale aus Stahl verzinkt / Edelstahl, auspflasterbar bis 8 cm Steinhöhe,

mit dämpfender Einlage, mit / ohne Entlüftung

Gewicht ........ kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,2 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,3 kg

- Stellschraubensatz für Oberflächenanpassung

Gewicht 0,5 kg

- Deckelverschraubungssatz

(1 Satz = 2 Schrauben)

Gewicht 0,25 kg

- Deckelverriegelungssatz

(1 Satz = 2 Schlösser)

Gewicht 0,9 kg

Auswahl für Belastungsklassen, Maße und Gewichte:

Deckelrahmen			Deckel

Kl. B125   Kl. D400		   Kl. B125    Kl. D400

Gewicht (kg)							       62,0         74,0

mit Entlüftung

Gewicht (kg)							       63,0         72,0

ohne Entlüftung

Bauhöhe (cm)			    13,0          13,0

Gewicht (kg)			    56,0          56,0