Fundamentsockel für Elektroladesäule Hypercharger Alpitronic 400

.... Stück

Fundamentsockel für Elektroladesäule Hypercharger Alpitronic HYP 150-400 aus Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XC4, XF1,

Kanten allseitig gefast, mit 4 Stück wasserdichte Einführungen für Kabelschutzrohr DN 200,

ein Kopfauslaß 20x20cm, mit acht Hülsankern V4A M16, mit Aufkleber Richtungsweiser

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Länge		     800 mm

Breite		     800 mm

Höhe		   1020 mm

Gewicht	     770 kg